汽车数字孪生系统

主控程序和Unity数据交互协议文档

一、系统交互

系统由两台独立主机组成：

• 主控程序（负责传感器数据采集、系统控制、数据记录存储等）

• Unity数字孪生（负责三维场景渲染、运动计算、视频录制）

数据流向：

| 数据类型 | 方向 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| InitConfig | 主控 → Unity | 1次/任务 | 初始化车辆、驾驶员、场景配置 |
| Command | 主控 → Unity | 低频 | 开始/停止/暂停等控制指令 |
| DriveData | 主控 → Unity | 50Hz | 传感器数据驱动虚拟车运动 |
| FrameRecord | Unity → 主控 | 50Hz | 车辆位置记录用于回放 |
| Status | Unity → 主控 | 按需 | Unity运行状态反馈 |

二、InitConfig - 初始化配置

方向：主控 → Unity

频率：任务开始时发送 1 次

用途：配置车辆信息、驾驶员信息、场景参数、录制设置

{

"msgType": "init",                          // 消息类型：初始化配置

"timestamp": 1737388800000,                 // 发送时间戳

"session": {                                // ===== 会话信息 =====

"sessionId": "sess_20250120_143000_001",  // 会话唯一ID

"taskId": "task_brake_001",               // 任务ID

"taskName": "紧急制动测试",                // 任务名称（显示用）

"createTime": "2025-01-20 14:30:00",      // 创建时间（可读格式）

"syncTimestamp": 1737388800000            // 同步基准时间戳（数据/视频对齐用）

},

"driver": {                                 // ===== 驾驶员信息 =====

"driverId": "D20250001",                  // 驾驶员编号

"name": "张三",                           // 驾驶员姓名

"department": "培训一部",                  // 所属部门

"level": "初级学员",                       // 学员等级/身份

"avatar": ""                              // 头像URL（或预制）

},

"vehicle": {                                // ===== 车辆配置 =====

"vehicleId": "V003",                      // 车辆编号

"model": "改装教学车A型",                  // 车型名称

"plateNo": "沪A·12345",                   // 车牌号

"color": "#FFFFFF",                       // 车身颜色（十六进制）

"colorName": "珍珠白"                     // 颜色名称（显示用）

},

"scene": {                                  // ===== 场景配置 =====

"sceneId": "scene_03",                    // 场景ID

"sceneName": "城市道路",                   // 场景名称

"sceneFile": "CityRoad",                  // Unity场景文件名

"weather": "sunny",                       // 天气：sunny/rain/fog/night

"spawnPoint": "SpawnPoint_A",             // 出生点预制体名称

"hasGpsMapping": true                     // 该场景是否有GPS坐标映射

},

"recording": {                              // ===== 录制设置 =====

"enabled": true,                          // 是否启用录制

"recordId": "rec_20250120_143000_001",    // 录制ID（与视频文件关联）

"frameRate": 50,                          // 数据录制帧率

"videoFrameRate": 30,                     // 视频录制帧率

"videoResolution": "1280x720"             // 视频分辨率

},

"vehicleParams": {                          // ===== 车辆物理参数 =====

"wheelRadius": 0.32,                      // 轮胎半径（米）

"steeringRatio": 15.5,                    // 方向盘转向比

"wheelbase": 2.68                         // 轴距（米）

}

}

三、Command - 控制指令

方向：主控 → Unity

频率：低频，人工触发时发送

用途：系统控制、模式切换、回放控制、相机和UI控制

{

"msgType": "command",                       // 消息类型：控制指令

"timestamp": 1737388800000,                 // 发送时间戳

"seqId": 1,                                 // 指令序列号（递增）

"action": "start",                          // ===== 主动作 =====

// start    - 开始任务

// stop     - 停止任务

// pause    - 暂停

// resume   - 恢复

// reset    - 重置到起点

// emergency_stop - 紧急制动

"mode": {                                   // ===== 模式设置（可选）=====

"type": "realtime",                       // realtime - 实时驱动模式

// playback - 回放模式

// standby  - 待机模式

"playbackId": null                        // 回放模式时指定录制ID

},

"playback": {                               // ===== 回放控制（回放模式有效）=====

"action": "play",                         // play/pause/seek/setSpeed

"seekFrame": 0,                           // 跳转到指定帧号

"seekTime": 0.0,                          // 跳转到指定时间（秒）

"playSpeed": 1.0                          // 播放速度倍率

},

"camera": {                                 // ===== 相机控制（可选）=====

"viewMode": "chase",                      // driver - 驾驶员视角

// chase  - 追尾视角

"fov": 60                                 // 视野角度

},

"ui": {                                     // ===== UI控制（暂定，根据UI调整）=====

"showDashboard": true,                    // 显示仪表盘

"showTelemetry": true,                    // 显示遥测数据面板

"showTrajectory": false,                  // 显示行驶轨迹线

"showMinimap": true                       // 显示小地图

}

}

四、DriveData - 实时驱动数据

方向：主控 → Unity

频率：50Hz（每 20ms 一帧）

用途：传感器数据驱动Unity虚拟车辆运动

{

"msgType": "drive",                         // 消息类型：驱动数据

"ts": 1737388800123,                        // 时间戳（毫秒）

"seq": 50001,                               // 帧序列号（递增，丢帧检测用）

// ==================== 运动控制核心 ====================

"speed": 45.6,                              // 车速（km/h）

"steer": 12.5,                              // 方向盘角度（度）左负右正

"wheelRpm": {                               // 各轮转速（rpm）

"fl": 650.0,                              // 左前轮 Front-Left

"fr": 652.0,                              // 右前轮 Front-Right

"rl": 648.0,                              // 左后轮 Rear-Left

"rr": 649.0                               // 右后轮 Rear-Right

},

// ==================== 踏板状态 ====================

"throttle": 0.35,                           // 油门/电门开度 0.0~1.0

"brake": 0.0,                               // 刹车开度 0.0~1.0

"handbrake": 0.0,                           // 手刹开度 0.0~1.0

// ==================== 传动系统 ====================

"gear": 3,                                  // 挡位：-1倒挡/0空挡/1~N前进挡

"engine": {                                 // 发动机/电机数据（可选）

"rpm": 2800,                              // 转速（rpm）（可选）

"torque": 180.5                           // 输出扭矩（N·m）（可选）

},

// ==================== IMU数据（可选）====================

"imu": {                                    // 惯性测量单元

"ax": 0.15,                               // X轴加速度（m/s²）纵向

"ay": -0.02,                              // Y轴加速度（m/s²）垂直

"az": 0.05,                               // Z轴加速度（m/s²）横向

"gx": 0.01,                               // X轴角速度（rad/s）俯仰

"gy": 0.005,                              // Y轴角速度（rad/s）横滚

"gz": 0.12                                // Z轴角速度（rad/s）偏航

},

// ==================== 车灯状态 ====================

"lights": {                                 // 车灯

"head": 1,                                // 大灯：0关/1近光/2远光

"turn": 0,                                // 转向灯：0关/1左/2右/3双闪

"brake": false,                           // 刹车灯

"reverse": false,                         // 倒车灯

"fog": false                              // 雾灯

},

// ==================== 其他状态 ====================

"misc": {                                   // 其他

"horn": false,                            // 喇叭

"wiper": 0,                               // 雨刷：0关/1低速/2高速

"seatbelt": true                          // 安全带是否系好

}

}

五、FrameRecord - 帧记录数据

方向：Unity → 主控

频率：50Hz（每 20ms 一帧）

用途：记录Unity计算的车辆绝对位置，用于精确回放

{

"msgType": "frame",                         // 消息类型：帧记录

"ts": 1737388800123,                        // 时间戳（毫秒）

"seq": 50001,                               // 帧序列号（与DriveData对应）

"elapsed": 100.02,                          // 相对任务开始的时间（秒）

// ==================== 车辆位置（Unity世界坐标）====================

"pos": {                                    // 位置

"x": 1250.35,                             // X坐标（米）

"y": 0.42,                                // Y坐标/高度（米）

"z": 3560.78                              // Z坐标（米）

},

// ==================== 车辆旋转 ====================

"rot": {                                    // 旋转（四元数）程序用

"x": 0.0,

"y": 0.383,

"z": 0.0,

"w": 0.924

},

"euler": {                                  // 旋转（欧拉角，度）便于查看

"pitch": 0.5,                             // 俯仰角（抬头为正）

"yaw": 45.2,                              // 偏航角/航向（顺时针为正）

"roll": -0.1                              // 横滚角（右倾为正）

},

// ==================== 速度向量 ====================

"vel": {                                    // 速度

"x": 32.1,                                // X方向速度（m/s）

"y": 0.0,                                 // Y方向速度（m/s）

"z": 31.8,                                // Z方向速度（m/s）

"speed": 45.2                             // 合速度（km/h）

},

// ==================== 车轮状态（视觉还原用）====================

"wheels": {                                 // 车轮

"steerAngle": 12.5,                       // 前轮实际转向角（度）

"fl": {                                   // 左前轮

"rot": 1250.6,                          // 累计旋转角度（度）

"susp": 0.05                            // 悬挂压缩量（米）

},

"fr": {                                   // 右前轮

"rot": 1252.1,

"susp": 0.04

},

"rl": {                                   // 左后轮

"rot": 1248.3,

"susp": 0.03

},

"rr": {                                   // 右后轮

"rot": 1249.0,

"susp": 0.03

}

},

// ==================== 视觉状态 ====================

"visual": {                                 // 视觉状态

"gear": 3,                                // 挡位显示

"steerWheel": 45.0,                       // 方向盘角度（内饰视角用）

"speedometer": 45.6,                      // 速度表读数

"tachometer": 2800,                       // 转速表读数

"lights": {                               // 车灯状态

"head": 1,

"turn": 0,

"brake": false,

"reverse": false

}

},

// ==================== GPS显示数据（学校场景用） ====================

"gps": {                                    // GPS坐标（从Unity坐标换算）

"valid": true,                            // 该场景是否有GPS映射

"lat": 31.230416,                         // 纬度

"lng": 121.473701,                        // 经度

"alt": 4.5,                               // 海拔（米）

"heading": 45.2                           // GPS航向（度）

}

}

六、Status - Unity状态反馈

方向：Unity → 主控

频率：状态变化时发送，或主控查询时响应

用途：反馈Unity运行状态、性能指标、错误信息

{

"msgType": "status",                        // 消息类型：状态反馈

"ts": 1737388800000,                        // 时间戳

"state": "running",                         // ===== Unity当前状态 =====

// loading  - 加载场景中

// ready    - 就绪，等待开始

// running  - 任务运行中

// paused   - 已暂停

// stopped  - 已停止

// playback - 回放中

// error    - 出错

"scene": {                                  // ===== 场景状态 =====

"loaded": true,                           // 场景是否加载完成

"sceneId": "scene_03",                    // 当前场景ID

"spawnPointFound": true                   // 出生点预制体是否找到

},

"recording": {                              // ===== 录制状态 =====

"isRecording": true,                      // 是否正在录制

"recordId": "rec_20250120_143000_001",    // 当前录制ID

"frameCount": 15000,                      // 已录制帧数

"duration": 300.0                         // 已录制时长（秒）

},

"performance": {                            // ===== 性能指标 =====

"fps": 58,                                // 当前帧率

"renderTime": 12.5,                       // 渲染耗时（ms）

"physicsTime": 2.3,                       // 物理计算耗时（ms）

"encodeTime": 8.2                         // 视频编码耗时（ms）

},

"connection": {                             // ===== 连接状态 =====

"lastDriveDataSeq": 50001,                // 最后收到的DriveData序列号

"lastDriveDataTime": 1737388800123,       // 最后收到DriveData的时间

"dataLossCount": 0                        // 累计丢帧数

},

"error": {                                  // ===== 错误信息 =====

"code": 0,                                // 错误码：0表示无错误

"message": ""                             // 错误描述

}

}

状态汇总：

车灯状态

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| head | 0 / 1 / 2 | 大灯：关 / 近光 / 远光 |
| turn | 0 / 1 / 2 / 3 | 转向灯：关 / 左 / 右 / 双闪 |
| wiper | 0 / 1 / 2 | 雨刷：关 / 低速 / 高速 |
| gear | -1 / 0 / 1~N | 挡位：倒挡 / 空挡(N/P) / 前进挡 |

Unity状态

| state值 | 说明 |
| --- | --- |
| loading | 加载场景中 |
| ready | 就绪，等待开始指令 |
| running | 任务运行中（实时模式） |
| paused | 已暂停 |
| stopped | 已停止 |
| playback | 回放模式运行中 |
| error | 发生错误 |

天气

| weather值 | 说明 |
| --- | --- |
| sunny | 晴天 |
| rain | 雨天 |
| fog | 雾天 |
| night | 夜间 |